Техрайдер группы Табула Раса

Евгений Криницкий:      067 407 92 85  095 25 99 266

concert@tabularasa.com.ua

Уважаемые коллеги, данный техрайдер не представляет какой-либо сложности, но обязателен к выполнению .От этого зависит не только качество выступления группы , но и настроение зрителей, о чём в конечном итоге ,мы вместе должны беспокоиться в первую очередь. Заранее благодарим за понимание и сотрудничество.

«Табула раса»

Портальная часть. Порталы достаточной мощности и давления ,но не ниже 96 db в районе пульта. Предпочитаемое оборудование EV, JBL. Исключается «палёное под фирму» , китайское ( типа Behringer ,Phonic)  , и  всеразличные  «дрова местного производства» . Исключается оборудование DAS ? по -причине неуправляемости этого оборудования.

Пульт.  Микшерный пульт соответствующего класса (ALLEN & HEATH , MIDAS, SOUNDCRAFT)    ,  не менее 18-и отдельных свободных  каналов. В случае предоставления цифровой консоли, в течении всей работы ( чек и концертная программа) рядом с режиссёром группы обязательно находится специально обученный специалист по работе с этим пультом ,во избежание случайных ошибок во время работы. Пульт располагается ПЕРЕД СЦЕНОЙ,НЕ В КУЛИСЕ,НЕ В СОСЕДНЕМ ГОРОДЕ, НЕ СЗАДИ БАРАБАНОВ!

Если пульт вынужденно располагается в соседнем от сцены помещении ,то обеспечивается :

1 визуальный мониторинг сцены в двух- трёх проекциях ,с возможностью зумирования,

2 аудио мониторинг мониторами аналогичного класса и характера звучания , что и порталы .

3 связь с музыкантами

Обработки. Еквалайзер портальный ,класса не ниже dbx 2231

Компрессор – гейт не менее 4-х каналов ,класса не ниже dbx 166XL

Компрессор вокальный типа dbx 160  --2шт

Гейт – 3 канала

Нединамические обработки (Хол , реверберация , дилей)Yamaha, Lexicon, TC Electronic

Микрофон talk back для связи с музыкантами во время проведения саундчека.

Мониторы .  четыре  эквализированные ( хотя бы dbx 2231) мониторные  линии, не менее шести мониторов  ( в передней и задней линии два)  , желательно того же производителя ,что и порталы. Но в любом случае к ним те же требования,  что и к портальной части. На больших сценах и открытых площадках дополнительно необходимы   « прострелы» ,включённые независимо друг от друга( 2 линии) .

Остальное:

1 Ударная установка в сборе ,укомплектованная стойками под тарелки в количестве  минимум 4 штук ( хай-хет, крэш,сплеш ,райд) ,стулом для барабанщика, ковром под установку, педалью. Установки типа Tama,Yamaha,Sonor

2 Басовый комбо ,или кабинет ,мощностью не менее 400 ватт на больших площадках и не менее 200 ватт в клубных помещениях ( идеально « 4 десятки» ) , предпочитаемое оборудование Ampeg , Hartke.

3 Гитарные комбо или кабинеты 2 шт. Огромная просьба- не Маршал . Предпочитаемое оборудование Fender Twin , Vox . Вызвучивается sm 57 ,или аналог.

4 Вокалы. Лидер вокал предпочтительно Shure beta 57,Senheiser300-500, Audix3-5

Бэк-вокалы у гитариста и барабанщика-  sm58 две шт.Всё на стойках «журавль».

220 вольт  необходимы 2-3 свободные  розетки 220  вольт возле басового комба, возле микрофона лидер-вокала , и возле бэк-вокала-гитариста.

Саундчек   На проведение саундчека группе необходимо не менее 60 минут при пустом зале. Исключаются всевозможные « болельщики» и «помощники» из зрителей . На сцене и возле пульта , в течении всего саундчека и всего концерта находятся трезвые и вменяемые специалисты прокатной компании, знающие своё оборудование, место расположения запасных микрофонов и коммутации.

INPUT LIST

| N входа | Источник сигнала | Тип микрофона | Подключаемый прибор | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KICK | AKG D 112 Shure beta 52 | COMP-GATE |  |
| 2 | SNARE | Shure SM 57 | COMP-GATE |  |
| 3 | SNARE( dawn) | SM 57 |  |  |
| 4 | HH | SHURE SM 81 AKG c1000 |  |  |
| 5 | TOM 1 | SM 57 | COMP-GATE |  |
| 6 | TOM (floor) | SM 57 | COMP-GATE |  |
| 7 | Overhead L | SM 81 AKG c1000 | GATE |  |
| 8 | Overhead R | SM 81 AKG c1000 | GATE |  |
| 9 | Ride | SM 81 AKG c1000 | GATE |  |
| 10 | BASS GUITAR | DI-BOX |  |  |
| 11 | GUITAR -1 | SM 57 |  |  |
| 12 | GUITAR -2 | SM 57 |  |  |
| 13 | LEAD VOCAL | Shure beta 57 | COMPRESSOR | Стойка “журавль” |
| 14 | BACK VOC (guitar) | Shure sm58 | COMPRESSOR | Стойка “журавль” |
| 15 | Back VOC2 (drummer) | Shure sm58 |  | Стойка “журавль |
| 16 | FX 1 |  |  |  |
|  | hall |  |  |  |
| 17 | FX 2 |  |  |  |
|  | Tap DELAY |  |  |  |

Ниже следует техрайдеры для малых площадок

Краткий райдер для работы в клубах ,не больших импровизированных сценах и тп.

1  Порталы достаточной мощности для данного зала ,но не менее 4 квт с давленем посредине зала не менее 100 дб. Излишне упоминать производителей типа Soundking ,Grand By, Harman, и подобные дрова. Отговорки типа « Да вы знаете у нас на этом аппарате такой то выступал , и ничего» в расчёт не принимаются , и считаются заведомым отказом от выполнения райдера.

2Пульт  Soundcraft, Yamaha, A&H, Mackie (не менее 16-channels) минимум 4 AUX. Пульты со встроенными эффектами не приветствуются ,но это обсуждаемо.

3 Compressors- gate минимум 4 канала

4 Processors-Effects: Yamaha, Lexicon, TC Electronic (2 шт.)

— Hall

— Delay (обязательно наличие ручного набора темпа “TAP”);

5  EQ!!!      На мастер и на переднюю линию ОБЯЗАТЕЛЬНО ,ОЧЕНЬ СИЛЬНО КАТЕГОРИЧЕСКИ  ,ВПЛОТЬ ДО ИСТЕРИКИ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ИНФАРКТОМ  ЗВУКОРЕЖИССЁРА)!

6 Барабаны НА КОВРИКЕ полный комплект со стойками, педалью , тарелками .

7 Бас кобмик нужен всё таки помощнее. Не менее 200 ватт. Голова плюс 4 десятки приветствуется.(Не ФЕНДЕР И НЕ ИБАНЕЗ –НИКОГДА !!!) Рядом 220 вольт 3 розетки , DI выход или DI-BOX ,стойка под бас 2 шт

8 Гитарные комбики 2 шт до 50 ватт. Очень не приветствуется Marshall.  рядом 220 вольт.

9. Стойка под гитару 2 шт

10 Лидер вокал – Shure beta 57,Senheiser300-500, Audix3-5

и cтойка "журавль"

11 Back-вокал   - sm 58 и cтойка "журавль" 2 штуки (гитарист и барабанщик)

12 Самое печальное-мониторы.  Минимум 2 линии а лучше конечно же 4. По минимуму - в передней линии 2 ,  и барабанщику хотя бы 1 монитор

13 Вызвучивается : 1бочка, 2малый, 3хай-хет, 4 овер ( необязательно и зависит от зала)

5 бас, 6 гитара,7 Соло –гитара 8 Back Вокал( гитарист). ,9 ЛИДЕР вокал 10 – второй бэк у барабанщика. 11 холл , 12  Tap-DL

14 Компрессируется Бочка, малый, лидер- вокал .И один канал свободный –по ситуации.

15 Во время саудчека и выступления ,на сцене и возле пульта должен находиться вменяемый ,трезвый и здоровый специалист по оборудованию.

Длительность саунд чека , при условии что всё оборудование готово к работе к моменту приезда группы , не менее одного часа.

16 Очень мелко . Ударную установку закрыть стеклом…  Это фантомная боль и мечта звукорежиссёра. А вдруг. Ну как в Европах…

Часть 3

Аккустика.  Всё похоже . Исключаются только гитарные комбы. Вместо них–акустические комбики  типа Ibanez Trubadur ( очень желательно) .

Все акустические инструменты оборудованы пьезо-звукоснимателями.

Часть 4 Смешанное выступление подразумевает возможность к обычному райдеру приплюсовать ещё 3 канала для трёх акустических инструментов ,соответственно  di box-3 шт дополнительно.